ICS

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ T XXXX—2019

酿酒原料常规指标的测定方法

近红外法

The method for determining conventional indicators of brewing raw materials  Near-infrared spectroscopy

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由安徽省白酒标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：安徽古井贡酒股份有限公司、安徽双轮酒业有限责任公司、安徽文王酿酒股份有限公司、安徽宣酒集团股份有限公司、安徽瑞思威尔科技有限公司、安徽润安信科检测科技有限公司。

本标准起草人：。

酿酒原料常规指标的测定方法   近红外法

- 范围

本标准规定了酿酒原料常规理化指标的分析方法。

本标准适用于酿酒原料常规理化指标（水分、淀粉）的分析。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.9-2016 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定

- 原理

使用近红外光谱仪，采用漫反射模式采集酿酒原料的光谱图，通过偏最小二乘法对近红外光谱进行处理，建立酿酒原料的特征光谱与待测成分含量之间的定标模型，从而实现利用近红外分析方法对酿酒原料待测成分含量的快速测定。

- 仪器和设备

  - 近红外光谱仪：配漫反射采样模块。

  - 样品杯：石英或玻璃材质。

- 分析步骤

  - 仪器准备

开机预热30 min，对仪器状态进行检测。

  - 样品准备

样品经破碎后过40目筛，并充分混合均匀。

  - 定标模型的建立

    - 光谱数据的收集

将样品装入样品杯内，用压样器轻压，在波数3800-12000 cm-1范围内扫描64次获得样品光谱，重复测定2次，处理后得到平均光谱。选择代表性样品组成定标集样品，定标集样品数量应不少于200个。

    - 定标样品的测定

光谱采集后，按照GB 5009.3-2016中规定的第一法直接干燥法和GB 5009.9-2016中规定的第二法酸水解法对酿酒原料的水份、淀粉含量进行测定。

    - 定标模型的建立

利用建模软件，优化各建模参数，进行光谱预处理，将近红外波段光谱信息和理化指标测定值一一对应，利用化学计量学软件，采用偏最小二乘法建立酿酒原料中水份、淀粉的定标模型。

  - 定标模型的验证

    - 使用定标集样品之外的代表性酿酒原料作为验证集样品，验证定标模型的准确性和重复性，样品数量为定标集样品数量的20%-25% 。

    - 按照GB 5009.3-2016中规定的第一法直接干燥法和GB 5009.9-2016中规定的第二法酸水解法中规定的方法测定验证集样品中各理化指标的测定值。

    - 采集获得验证集样品的近红外波段光谱信息，利用5.3.3建立的酿酒原料中水份等指标定标模型获得所述验证集样品的理化指标测定值。

    - 比较验证集样品的理化指标的测定值和近红外测定值，若偏差在设定范围内，则所建定标模型为可用；若偏差超过设定范围，则调整建模条件后重复上述步骤，直到所建定标模型为可用。

- 样品的测定

将待测酿酒原料样品进行近红外光谱扫描，获得其近红外波段光谱信息，利用5.3.3建立的定标模型得到该待测样品中水份等指标测定值。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立预测结果的相对差值，不得超过算术平均值的10%。

_________________________________